实验一 第8组 荧光数据

（2021.03.26）

| 测试条件 | 条目 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射光谱 | 激发波长 | 350nm | 350nm | 275nm |
|  | 测试范围 | 380-680nm | 380-680nm | 320-500nm |
|  | 步进 | 1nm | 1nm | 1nm |
|  | 入射狭缝 | 5nm | 5nm | 5nm |
|  | 出射狭缝 | 0.5nm | 0.5nm | 5nm |
|  | 积分时间 | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
|  | 其他说明 | 样品槽背面贴黑胶布，出射端加入0.5%的衰减片； 测试在进行150S激发饱和后进行 |  | 样品槽背面贴黑胶布，出射端加入0.5%的衰减片； |
| 动力学光谱 （激发衰减曲线） | 激发波长 | 350nm | 350nm | 275 |
|  | 入射狭缝 | 1 1nm | 1.1nm | 1.1nm |
|  | 检测波长 | 520nm | 490nm | 394nm |
|  | 出射狭缝 | 3.0nm | 3.0nm | 3.0nm |
|  | 测试时间 | 0.1-300s | 0.1-300s | 0.1-100s |
|  | 时间间隔 | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
|  | 其他说明 | 样品槽背面贴黑胶布，出射端加入0.5%的衰减片； 测试在进行150S激发饱和后，在实时监测窗口点击“close shutter”关闭光源 |  | 测试在进行50S激发饱和后，在实时监测窗口点击“close shutter”关闭光源 |

发射光谱总汇

S1

| 学号 |  | 姓名 | 样品编号 | 亮度 |  | 余辉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绝对强度 | 相对强度 | 绝对强度 | 相对强度 |
| 标准 |  |  | 12 | 319646 | 100% | 2880 | 100% |
| 1900011786 |  |  | 02 | 242939 | 76.0% | 2760 | 95.8% |
| 1800011758 |  |  | 03 | 244770 | 76.6% | 1440 | 50.0% |
| 1800011784 |  |  | 04 | 234796 | 73.4% | 2510 | 87.2% |
| 1900013515 |  |  | 08 | 262320 | 82.1% | 2250 | 78.1% |
| 1900011799 |  |  | 10 | 248091 | 77.6% | 1790 | 62.1% |
| 1900011817 |  |  | 12 | 319646 | 100% | 2880 | 100% |

S2

| 学号 |  | 姓名 | 样品编号 | 亮度 |  | 余辉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绝对强度 | 相对强度 | 绝对强度 | 相对强度 |
| 标准 |  |  | 06 | 172318 | 100% | 1700 | 100% |
| 1600011744 |  |  | 01 | 123641 | 71.7% | 1210 | 71.2% |
| 1800011784 |  |  | 05 | 152989 | 88.8% | 1860 | 109.4% |
| 1800011836 |  |  | 06 | 172318 | 100% | 1700 | 100% |
| 1800011716 |  |  | 07 | 164851 | 95.7% | 1590 | 93.5% |
| 1900011758 |  |  | 09 | 110090 | 63.9% | 950 | 55.9% |

S1数据

S2  数据

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12